AMC SR136 (με stand by lamp)

- Εντολή:  Μόνιμα (+) στο S και όταν κόβεται το (+) να δίνει Alarm

DIP SWITCHES: FUNCTION: DIP 6 ON όλα τα υπόλοιπα OFF, / MODE: όλα OFF

- (Mόνο από ΈΞΟΔΟ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X (ΜENU413) 13 - [ARN ΣE NO +RESET]  με εντολή από το ΝΟ ) ή

- (Mόνο από ΈΞΟΔΟ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑΣΤΟΝ VISION-X (ΜENU413)  06 - [NO ΣE ΑΡΝ +RESET]  με εντολή από το ΝC )

Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & +C] στον Πίνακα*

- Εντολή: Μόνιμα  (-) στο S  και όταν κόβεται το (-) να δίνει Alarm

DIP SWITCHES: FUNCTION: DIP 6 ON και όλα τα υπόλοιπα OFF, MODE: DIP 1 – ON

- (από ΈΞΟΔΟ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑΣΤΟΝ VISION-X Μ413  06 - [NO ΣE ΑΡΝ +RESET]  με εντολή από το ΝC )

- (από ΈΞΟΔΟ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑΣΤΟΝ VISION-X Μ413  13 - [ARN ΣE NO +RESET]  με εντολή από το ΝΟ )

Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & GND] στον Πίνακα*

Ή εναλλακτικά:

- από την Έξοδο 4 του VISION-X: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413  13 - [ARN ΣE NO + RESET]  και αντίσταση μεταξύ +C και 4 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί ένας πρώτος Συναγερμός για την ενεργοποίηση της Σειρήνας.

SR130 (με stand by lamp)

- S – ALARM όταν κόβεται η Θετική (+) εντολή: 1-ΟΝ, 2-OFF, 3-OFF

- (Mόνο ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 13 ARN ΣE NO +RESET  με εντολή από το ΝΟ ) ή

- (Mόνο ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET  με εντολή από το NC )

Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & +C] στον Πίνακα*

- S – ALARM όταν δίνεις Θετική (+) εντολή:  1-ΟΝ, 2-OΝ, 3-OFF

- (Mόνο ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 13 ARN ΣE NO +RESET  με εντολή από το ΝC )  ή

- (Mόνο ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET  με εντολή από το ΝΟ )

Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & +C] στον Πίνακα*

- S – ALARM όταν κόβεται η Αρνητική (-) εντολή: 1-ΟΝ 2-ΟΝ 3-ΟΝ

- ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 13 ARN ΣE NO +RESET  με εντολή από το ΝΟ ) ή

- ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET  με εντολή από το NC )

Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & GND] στον Πίνακα*

- Ή από την Έξοδο 4 του VISION-X: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413  13 - [ARN ΣE NO + RESET]

- S – ALARM όταν δίνεις Αρνητική (-) εντολή 1-ΟΝ 2-OFF 3-ΟΝ

- (ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 13 ARN ΣE NO +RESET  με εντολή από το ΝC )  ή

- (ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET  με εντολή από το ΝΟ )

Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & GND] στον Πίνακα*

- Ή από την Έξοδο 4 του VISION-X: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413  6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί ένας πρώτος Συναγερμός για την ενεργοποίηση της Σειρήνας.

SR140 (με stand by lamp)

- Αντίσταση 1 ΚΩ μεταξύ [Trig και +]   Alarm δίνοντας (-) στο TRG

DIP Switches: [3 - ON] & [6 – ON] όλα τα υπόλοιπα OFF

ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION X M413  [6 NO SE ARN +RESET]

- Αντίσταση 1 ΚΩ μεταξύ [Trig και +]  Alarm κόβοντας (-)  στο TRG

DIP Switches: [3 - ON] & [6 – ON] & [2 - ON] όλα τα υπόλοιπα OFF

ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑΣΤΟΝ VISION X  [13 ARN SE NO +RESET]

AS-300

+12, GND ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Jumper στο ΤΜP για ενεργοποίηση με εντολή ή όταν χάσει την τροφοδοσία της (ενεργοποιείται για 3 λεπτά). Αλλιώς στο FT για ενεργοποίηση μόνο με εντολή.

Jumper στο FL αναβοσβήνει σε περίπτωση alarm. Στο LMP ανάβει συνεχόμενα.

Εντολή αρνητική στο –GO ή Θετική στο +GO

ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION X  6 [NO SE ARN +RESET]